Foliogram 2

Tablica 2	Skutki narażenia na różne stężenia siarkowodoru w powietrzu

dla człowieka.

| Objawy | Stężenie [mg/dm3] | Czas narażenia |
| --- | --- | --- |
| Przybliżony próg zapachowy | 0,0007 ÷ 0,2 | od kilku sekund do 1 min. |
| Próg podrażnienia spojówek | 16 ÷ 32 | 6 ÷ 74 |
| Ostre zapalenie rogówki | 75 ÷ 150 | > 1h |
| Zanik wyczuwania zapachu | 225 ÷ 300 | 2 ÷ 15 min. |

Tablica 3	Skutki narażenia na różne stężenia siarkowodoru w powietrzu

u zwierząt

| Objawy | Stężenie [ mg/dm3 ] | Czas narażenia |
| --- | --- | --- |
| Miejscowe podrażnienie, lekkie objawy układowe, możliwość śmierci po kilku godzinach | 750 ÷ 1050 | < 1h |
| Objawy układu, śmierć do 1 h | 1350 | < 30 min. |
| Zgon | 2250 | 15 ÷ 30 min. |

FeS + 2HCl ® FeCl2 + H2S

CH3CSNH2 + H2O ® CH3COO- + H2S

Tablica 4	Dopuszczalne stężenie H2S w powietrzu.

| Obszary chronione [mg/m3] |  |  |  | Obszary specjalnie chronione [mg/m3] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 min. | 24 h | rok | 30 min. |  | 24 h | rok |
| 30 | 5 | 1 | 4 |  | 1 | 0,5 |