Instrukcja do ćwiczenia

Oznaczanie zawartości siarkowodoru w powietrzu

a) Aparatura

- zestaw  do poboru prób powietrza umożliwiający zasysanie próbki

- z prędkością ok. 1dm3/min (np. aspirator „Rotametr”),

- kolby miarowe o pojemności: 10, 100, 500 i 1000 cm3 ,

- kolba stożkowa z korkiem szlifowanym o pojemności 300 cm3 ,

- biureta o pojemności 25 cm3 z podziałką 0,1 cm3,

- zestaw pipet wielowymiarowych i jednomiarowych,

- butelki z korkami szlifowanymi do przechowywania odczynników o pojemności

- 100, 250, 500, 1000 cm3,

- spektrofotometr umożliwiający pomiar przy długości 670 nm,

- Odczynniki

należy stosować odczynniki cz.d.a. i wodę (redestylowaną)

- 1% roztwór octanu cynku - roztwór pochłaniający,

- kwas siarkowy stężony - ciężar właściwy 1,84 g/cm3

- kwas siarkowy - roztwór 1:1

- chlorek p-aminodimetyloaniliny,

- chlorek żelalazowy,

- 0,1 N roztwór tiosiarczanu sodowego,

- 0,1 N roztwór jodu,

- kwas solny 5%,

- skrobia rozpuszczalna,

- uwodniony siarczek sodu Na2S*9H2O

c) Roztwory

- Roztwór  podstawowy paraaminodimetyloaniliny. Do 6 cm3 wody dodać 10 cm3 stężonego H2SO4 , rozpuścić w tym roztworze 2,4 g chlorowodorku   paraaminodimetyloaniliny  i  dopełnić  wodą   do     100 cm3. Powstał roztwór o zabarwieniu lekko brązowym. Roztwór   przechowywany   w   chłodnym   miejscu   i ciemnym naczyniu szklanym jest trwały.

- Roztwór  roboczy  paraaminodimetyloaniliny.  12,5 cm3 roztworu podstawowego   rozcieńczyć   do   objętości  500 cm3  roztworem H2SO4 1:1.

- Roztwór chlorku żelazowego 8%.

- Roztwór wzorcowy podstawowy siarczku sodowego - wzorzec H2S. Norma proponuje przygotowanie roztworu przez wysycenie 0.1 N roztworu NaOH siarkowodorem powstałym w wyniku rozkładu pirytu pod wpływem kwasu siarkowego 1:1, a następnie oznaczenie jodometryczne zawartości jonu siarczkowego. Roztwór Na2S przygotować przez rozpuszczenie 7g  Na2S*9H2O w 1 dm3 wody. Zawartość jonu siarczkowego w otrzymanym roztworze oznaczyć jodometrycznie. W tym celu do kolby stożkowej zamykanej korkiem ze szlifem odmierzyć 2 cm3 0,1 N roztworu jodu, 5 cm3 5% roztworu kwasu solnego oraz 2-5 cm3 (w zależności od stężenia) roztworu siarczku sodowego. Wydzielony jod odmiareczkować 0,1 N roztworem tiosiarczanu sodowego w obecności skrobi. 1 cm3 0,1 N roztworu jodu odpowiada 1,704 mg H2S.

- Roztwór wzorcowy roboczy jonów siarczkowych. Przez  odpowiednie rozcieńczenie przygotować roztwór, którego  1 cm3 zawiera 0.01 mg H2S.

d) Przygotowanie skali wzorców i sporządzenie krzywej wzorcowej

Do kolb miarowych o pojemności 10 cm3 każdej zawierającej po 5 cm3 octanu cynku dodać następujące ilości roztworu wzorcowego roboczego: 0,0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 cm3, co odpowiada 0,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 mg H2S. Następnie za każdym razem mieszając dodać po 0,6 cm3 roztworu roboczego p-minodimetyloaniliny i po 0,1 cm3 roztworu chlorku żelazowego. Probówki zamknąć korkiem i odstawić na 20 min. W probówkach pojawiło się błękitne zabarwienie z intensywnością wzrastającą wraz ze wzrostem stężenia jonu siarczkowego w poszczególnych probówkach. Po 20 minutach probówki dopełnić wodą do objętości 10 cm3. Zmierzyć absorbancję (transmitancję) każdego roztworu przy długości fali 670 nm. Otrzymane wyniki przedstawić w tabeli oraz sporządzić krzywą wzorcową T=f (CH2S) oraz A=f (CH2S)

| Lp. | H2S [mg] | T [%] | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 100 | 0 |
| 2 | 2,5 |  |  |
| 3 | 5,0 |  |  |
| 4 | 7,5 |  |  |
| 5 | 10,0 |  |  |
| 6 | 12,5 |  |  |
| 7 | 15,0 |  |  |

e) Pobór prób

Próbki pobrać za pomocą zestawu aspiracyjnego (aspirator typ AMZ -1), przez dwie szeregowo połączone płuczki zawierające po 10 cm3 octanu cynku (wykonujemy pobór 30 min)

f) Oznaczanie stężenia

Odmierzyć po 5 cm3 roztworu do kolb miarowych (10cm3). Za każdym razem mieszając dodać po 0,6 cm3 roztworu roboczego paraaminodimetyloaniliny i po 0,1 cm3 roztworu chlorku żelazowego. Probówki zamknąć korkiem i po upływie 20 min. dopełnić wodą do objętości 10 cm3. Zmierzyć transmitancję i absorbancję przy długości fali 670 nm. Z krzywej wzorcowej odczytać zawartość siarkowodoru (mg) w próbkach

g) Obliczenia

Stężenie siarkowodoru w powietrzu atmosferycznym c [mg/m3] obliczyć:

c = 2m1 + 2m2 / V

2 - współczynnik przeliczeniowy objętości próbki,

m1 - zawartość siarkowodoru w pierwszej płuczce, [mg]

m2 - zawartość siarkowodoru w drugiej płuczce, [mg]

V - objętość pobranego powietrza, [m3]

Wyniki zestawić w tabeli.

| Pomiar | Pogoda | Stężenie [mg/m3] | Średnio [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | np. Duże zachmurzenie, t=16o C |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |